Город: Череповец, Вологодская область
Площадка (большой зал): МБУК «Дворец химиков»

Количество мест: партер 472 + балкон 196
Размеры сцены:
- по линии занавеса — 14,5 м
- глубина от линии занавеса до горизонта — 11 м
- глубина от линии занавеса до рампы — 4 м

Звук:

Main PA:
JBL Vertec 4887 — 4 tops per side (fly)
JBL Verter 4880 — 1 sub per side (ground)
JBL AL6125 — 2x15 mid-bass 1 box per side (ground)
JBL AE series — center cluster (fly 2 box)
JBL AM4212 — 2 box per side (fly infills)
JBL ASB6128 — 1 sub per side (fly)
JBL VS2110 - 2 pcs centre cluster (fly)
all amps: MC2 audio
DSP: 2 x Klark Teknik DN9848

FOH console:
DiGiCo SD8 + UPS

Mic (wireless)

ULXD x4 (SM58)

Sennheiser x4 (E965)

Свет:

1. Выносной софит (потолочный) –  6 включений:

- профильный прожектор  ETS Sourse Four 750 Вт, 15-30гр -8шт.  на 2 включения (по 4 шт. на каждый канал)

- линзовый прожектор  PC-1000 – 8шт. на 2 разных включения (по 4 шт. на каждый канал)

- линзовый прожектор  PRTLG-1000 – 8шт.  на 2 разных включения (по 4 шт. на каждый канал)

2. Ложа левая и правая - по 6 включений на  каждой:

- профильный прожектор  ETS Sourse Four 750 Вт, 36гр – 4 шт.,  разведенные на  2 разных включения

- прожектор линзовый PC-1000  -4 шт, разведенные на  2 разных включения

- профильный  прожектор  ETS Sourse Four 750 Вт, 19градусов – 2 шт на 1 включение

- прожектор линзовый PC-1000  -1 шт + профильный  прожектор  ETS Sourse Four 750 Вт,14гр -1шт  на 1 включение

3. Портал правый и левый – по 5 включений на каждом :

- прожектор PAR 64 short (СР 62)  – 3 шт, разведенные на 3 разные включения;

- прожектор линзовый PC- 1000  - 2 шт.,  разведенный на 2 включения

4. Четыре  плана прострелов –8 включений (по 2 включения на  каждый план):

1 Прострел – Лево - профильный прожектор ETS Sourse Four 750 Вт,14 градусов - 2шт,

Право - профильный прожектор ETS Sourse Four 750 Вт, 14 градусов - 2шт.

2 Прострел – Лево - профильный прожектор ETS Sourse Four 750 Вт,19гр.- 2шт,

Право - профильный прожектор ETS Sourse Four 750 Вт, 19гр.- 2шт.

3 Прострел – Лево - профильный прожектор ETS Sourse Four 750 Вт, 26 гр - 2шт,

Право - профильный прожектор ETS Sourse Four 750 Вт, 26 гр - 2шт.

4 Прострел –Лево - профильный прожектор ETS Sourse Four 750 Вт, 26 гр - 1шт,

Право - профильный  прожектор ETS Sourse Four 750 Вт, 26 гр - 1шт.

5. 1 Софит – 4 включения:

- Led-панели Involight -8шт.(RGB-светодиодная заливка);

- прожектор линзовый  PC-1000 – 6 шт. – по 2шт.на 3 разных включения;

- прожектор PAR 64 (СР 61) – 2 шт – на 1 включение;

- вращающиеся светодиодные головы Led MH- 368ZW - 4 шт

- cтробоскоп (XOP-1500)

- конфетти-машина

2 Софит – 8 включений – 4 слева и 4 справа:

- прожектор PAR 64 (СР 62) – 29 шт

- сканеры  Мartin Roboskan 918 (MSR 575) - 4шт

3 Софит - 8 включений – 4 слева и 4 справа:

- прожектор PAR 64 (СР 62) – 26 шт

- сканеры  Мartin Roboskan 918 (MSR 575)  - 4шт

- вращающиеся головы Beam MH5R - 6шт.

4 софит:

- Led-панели Involight -8шт.(RGB-светодиодная заливка);

- сканеры  Intellabeam ( MSR700) - 4 шт.

- вращающиеся головы Beam MH5R - 6шт

6. Рампа:

- УФО-лампы -4 шт – по 2шт. на 2 прямых включения

7. Прожектор следящего света с лампой HMI-575 (пушка) – 2шт. – на балконе зрит.зала справа и слева

8. Статический свет  - Пульт цифровой «Innovator 24/48» c  протоколом  512 DMX, имеющий 24 субмастера и возможностью записи световых картин (1-й поток DMX);

Динамический свет – LightJoсkeу (2-й поток DМХ).

9. Дым-машина «Martin Jem ZR44 HI-MASS» + вентилятор напольный (3 скорости)  и  генератор тумана «Martin Magnum-2500HZ»

10. Светодиодный занавес «Звездное небо» на заднике.

11. Планшет левый и правый:

- левый – 4 включения;

- правый  - 6 включений

12. Переносная аппаратура:

- прожектор PAR 64 (СР 61) short  – 4 шт;

- прожектор линзовый PC-1000 – 2шт;

- прожектор  СВТГ-1 – 4шт;

- прожектор СТ4-500 – 1шт;

- Future light (соlorchanger 650ВТ) – 6 шт;

- 2 длинных штатива (2м), 4 коротких штатива (1м);

- DMX Dimmer Pack -4 – 4шт